# Der Wetterstein – Programmierteil

IT4Teens · Dauer: ca. 2,5 Stunden · Für alle ohne Vorkenntnisse

## Inhalt

Was baust du hier?	1

Was du brauchst	2

Die Verkabelung	2

Erste Schritte	3

Das musst du über Code wissen	4

Wenn etwas nicht klappt	4

Spickzettel	5

Und wenn ich früher fertig bin?	5

Und wenn ich hängenbleibe?	6

Aufgabe 1 – Das OLED-Display	7

Aufgabe 2 – Die RGB-LED	9

Aufgabe 3 – Der Taster	12

Aufgabe 4 – Der Wettersensor	15

## Was baust du hier?

Am Ende des Tages hältst du eine eigene kleine Wetterstation in der Hand: Sie misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, zeigt alles auf einem Display an und verrät dir mit einer farbigen LED auf einen Blick, wie das Wetter ist.

Das Ganze steuert ein Mikrocontroller – ein winziger Computer für rund 5 Euro, der keinen Bildschirm und keine Tastatur hat, dafür aber Sensoren, Lampen und Motoren direkt ansteuern kann. Solche Chips stecken in deiner Waschmaschine, in Ampeln, im Auto und in fast jedem Gerät, das irgendetwas „von selbst" macht.

Du gehst in vier Schritten vor. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf:

| # | Aufgabe | Was du lernst | Zeit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLED-Display | Etwas ausgeben – der Computer redet mit dir | 25 min |
| 2 | RGB-LED | Etwas ansteuern – der Computer bewegt die Welt | 25 min |
| 3 | Taster | Etwas einlesen – die Welt redet mit dem Computer | 30 min |
| 4 | Wettersensor | Alles zusammen – der fertige Wetterstein | 40 min |

Dazu kommen etwa 15 Minuten Einstieg und 15 Minuten Puffer.

Wo ist das WLAN? Der Wetterstein kann seine Daten später auch ins Netz schicken. Dieser Teil ist ein eigener Baustein des Gesamtprojekts und hat sein eigenes Repository – er ist hier bewusst nicht dabei, sonst wird der Tag zu lang. → Link: (hier das GitHub-Repo des WLAN-Bausteins eintragen)

## Was du brauchst

Hardware

NodeMCU v2 (ESP8266) – das Board mit dem Mikrocontroller

OLED-Display 128 × 64 (SSD1306)

Wettersensor BME280

RGB-LED (WS2812)

Taster

Micro-USB-Kabel

Software auf dem Rechner

Visual Studio Code

Erweiterung PlatformIO IDE (in VS Code links im Extensions-Menü suchen und installieren)

## Die Verkabelung

| Bauteil | Anschluss am Board |
| --- | --- |
| OLED-Display | SDA → D2, SCL → D1, VCC → 3V3, GND → GND |
| Wettersensor BME280 | SDA → D2, SCL → D1, VCC → 3V3, GND → GND |
| RGB-LED (Data) | D4 |
| Taster | D3 und GND |

Display und Sensor hängen an denselben zwei Leitungen. Das geht, weil sie sich den sogenannten I2C-Bus teilen: Jedes Bauteil hat eine eigene Adresse – eine Art Hausnummer –, und der Mikrocontroller spricht immer nur eines davon an. Der Sensor hört auf 0x76, das Display auf 0x3C.

ℹ️ Diese Tabelle ergibt sich aus dem Code. Wenn euer Bausatz anders verkabelt ist, gilt natürlich euer Aufbau – dann müssen im Code die Pin-Nummern angepasst werden.

## Erste Schritte

### 1. Das richtige Projekt öffnen

⚠️ Das ist die wichtigste Regel des Tages. Öffne in VS Code immer genau einen Aufgabenordner, zum Beispiel Aufgabe 1 - OLED – nicht den Ordner darüber. PlatformIO erkennt ein Projekt nur an der Datei platformio.ini, und die liegt in jedem Aufgabenordner einzeln.

Datei → Ordner öffnen… → Aufgabe 1 - OLED → Öffnen

Beim allerersten Mal lädt PlatformIO im Hintergrund einige Pakete herunter. Das kann ein paar Minuten dauern – unten rechts läuft ein Fortschrittsbalken. Einfach warten.

### 2. Die drei Knöpfe, die du brauchst

Ganz unten in VS Code läuft eine blaue Leiste. Dort sind sie:

| Symbol | Name | Was es tut | Tastenkürzel |
| --- | --- | --- | --- |
| ✔ Häkchen | Build | Übersetzt deinen Code. Findet Tippfehler – ohne ihn aufs Board zu laden. | Strg + Alt + B |
| → Pfeil | Upload | Übersetzt und überträgt aufs Board. | Strg + Alt + U |
| 🔌 Stecker | Serial Monitor | Zeigt Texte, die das Board zurückschickt. | – |

Faustregel: Nach jeder kleinen Änderung einmal Build drücken. So findest du einen Fehler sofort und weißt genau, welche Zeile schuld ist. Wenn du eine Stunde lang schreibst und dann erst baust, hast du zwanzig Fehler auf einmal.

### 3. Loslegen

Öffne im Ordner src die Datei mit dem Programm und suche nach TODO. Nur dort musst du etwas schreiben. Alles andere ist schon fertig.

Zu jeder Aufgabe gibt es außerdem ein Aufgabenblatt: AUFGABE.md im jeweiligen Ordner. Dort steht ausführlich, worum es geht.

## Das musst du über Code wissen

### Jedes Programm hat zwei Teile

void setup() { // Läuft GENAU EINMAL, direkt nach dem Einschalten. // Hier wird alles vorbereitet. } void loop() { // Läuft danach IMMER WIEDER, endlos schnell, // bis der Strom weg ist. Hier passiert die Arbeit. }

Ein Mikrocontroller ist nie „fertig". Er wiederholt loop() viele tausend Mal pro Sekunde – und genau daraus entsteht alles, was das Gerät tut.

### Die vier Regeln, an denen alle zuerst scheitern

- Jede Anweisung endet mit einem Semikolon ; Vergisst du es, meckert der Compiler meist in der nächsten Zeile. Schau also auch immer eine Zeile darüber.

- Jede geöffnete Klammer { braucht eine schließende } VS Code hilft: Klick auf eine Klammer, dann leuchtet die Partnerklammer mit auf.

- Groß- und Kleinschreibung zählt. FastLED ist etwas anderes als fastled. Der Computer ist da gnadenlos.

- Text in Anführungszeichen, Zahlen ohne. oled.print("Hallo"); aber oled.print(23);

### Kommentare

// Alles hinter zwei Schrägstrichen ist eine Notiz für Menschen. /* Das geht auch über mehrere Zeilen. */

Der Computer überliest das komplett. Kommentare sind für dich und für die, die deinen Code später lesen – auch für dich selbst in drei Wochen.

## Wenn etwas nicht klappt

Fehler beim Übersetzen (rote Meldungen)

Lies die erste rote Zeile. Dort stehen Dateiname, Zeilennummer und Problem. Alles darunter sind meistens nur Folgefehler. Häufig:

| Meldung | Bedeutet |
| --- | --- |
| expected ';' before ... | Semikolon fehlt – meist eine Zeile darüber |
| 'xyz' was not declared in this scope | Der Name ist unbekannt: vertippt, oder die Variable wurde noch nicht angelegt |
| expected '}' at end of input | Eine schließende Klammer fehlt |

Upload schlägt fehl

Steckt das USB-Kabel richtig? Manche Kabel können nur laden, nicht Daten übertragen – probiere ein anderes.

Ist der Serial Monitor noch offen? Der belegt den Anschluss. Erst schließen, dann hochladen.

Board kurz ab- und wieder anstecken, dann erneut probieren.

Das Programm lädt, aber es passiert nichts

Das ist selten ein Defekt. Fast immer fehlt einer der beiden „Abschicken"-Befehle:

Display: oled.update()

LED: FastLED.show()

Ohne die bleibt alles nur im Speicher – und damit unsichtbar.

## Spickzettel

// --- Display --- oled.clear(); // Bild löschen oled.setCursor(spalte, zeile);// Position: spalte 0-127, zeile 0-7 oled.print("Text"); // schreiben oled.print(zahl); // Zahl schreiben oled.setScale(2); // Schriftgröße 1 bis 4 oled.update(); // ANZEIGEN – nicht vergessen! // --- RGB-LED --- wetterLeds[0] = CRGB::Red; // Farbe wählen wetterLeds[0] = CRGB(r, g, b);// eigene Mischung, je 0-255 FastLED.setBrightness(80); // Helligkeit 0-255 FastLED.show(); // ANZEIGEN – nicht vergessen! // --- Taster --- digitalRead(BUTTON_PIN) // LOW = gedrückt // --- Sensor --- bme.readTemperature(); // Grad Celsius bme.readHumidity(); // Prozent bme.readPressure() / 100.0; // Hektopascal // --- Allgemein --- delay(500); // 500 ms warten millis(); // Millisekunden seit dem Start Serial.println("Hallo"); // Text an den Computer

## Und wenn ich früher fertig bin?

Kein Problem – jede Aufgabe hat Extras. Sie stehen unten in der Code-Datei und im Aufgabenblatt und sind mit ⭐ markiert. Such dir aus, was dich interessiert; die Reihenfolge ist egal, und niemand muss alle machen.

Die Extras sind keine Beschäftigungstherapie: In Aufgabe 2 lernst du, wie man zwanzig fast gleiche Zeilen zu vier zusammenschrumpft. In Aufgabe 4 baust du einen stufenlosen Farbverlauf. Das ist echtes Handwerk.

## Und wenn ich hängenbleibe?

- Lies die Fehlermeldung – ernsthaft, die erste Zeile.

- Schau ins Aufgabenblatt AUFGABE.md, ganz unten steht eine Fehlertabelle.

- Frag die Person neben dir. Fremden Code zu lesen ist die beste Übung.

- Frag die Betreuerin oder den Betreuer.

- Im Ordner loesung liegt die Musterlösung. Sie ist kein Betrug – schau hinein, verstehe die Zeile, die dir fehlte, und tippe sie selbst ab.

⚠️ Kopiere nicht die ganze Lösungsdatei in den src-Ordner. Dann gibt es setup() und loop() doppelt und nichts geht mehr. Übertrage nur die Zeilen, die dir fehlen.

# Aufgabe 1 – Das OLED-Display

Zeit: ca. 25 Minuten · Datei zum Bearbeiten: src/main_OLED.cpp

## Worum geht es?

Der Wetterstein soll später Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen. Dafür brauchen wir zuerst ein Display – und du bringst es zum Leben.

Das kleine schwarze Display ist 128 Pixel breit und 64 Pixel hoch. Es hängt an nur zwei Datenleitungen (I2C: SDA und SCL) am Mikrocontroller. Über diese zwei Drähte schicken wir alles, was angezeigt werden soll.

## Was du wissen musst

Ein Programm für den Mikrocontroller hat immer zwei Teile:

| Teil | Wann läuft er? | Wofür? |
| --- | --- | --- |
| setup() | genau einmal beim Einschalten | Sachen vorbereiten, z. B. Display anschalten |
| loop() | immer wieder, endlos | die eigentliche Arbeit |

Der Punkt-Operator: oled ist unser Display. Mit oled.clear() sagen wir „Display, lösche dich!". Der Punkt bedeutet also: Dieser Befehl gilt für dieses Ding.

Das Display ist wie eine Schreibmaschine:

- oled.clear() – Blatt leeren

- oled.setCursor(spalte, zeile) – hinstellen spalte = 0…127 (Pixel von links), zeile = 0…7 (Textzeile von oben)

- oled.print("Text") – schreiben

- oled.update() – abschicken

⚠️ Ohne oled.update() bleibt das Display leer! Das ist der häufigste Fehler.

## Deine Aufgaben

### TODO 1.1 – Display startklar machen (in setup())

Schalte das Display ein und lösche seinen Inhalt.

### TODO 1.2 – Text anzeigen (in loop())

Zeige einen eigenen Text an, zum Beispiel deinen Namen. In eine Zeile passen ungefähr 21 Zeichen.

## So sieht es aus, wenn es klappt

Auf dem Display steht dein Text – dauerhaft und ohne Flackern.

## Extras für Schnelle ⭐

Die Extras stehen unten in der Code-Datei. Reihenfolge egal, such dir aus, was dich reizt:

A – Große Schrift: oled.setScale(2); vor dem print. Was macht setScale(4)?

B – Zähler: eine Variable, die bei jedem Durchlauf um 1 hochzählt.

C – Bild malen: rect(), line(), circle(), dot() – zeichne ein Smiley oder ein Haus.

D – Laufschrift: lass den Text von rechts nach links durchs Display wandern.

## Wenn etwas nicht klappt

| Problem | Wahrscheinliche Ursache |
| --- | --- |
| Display bleibt komplett dunkel | oled.init() fehlt, oder Kabel/Stecker sitzt nicht |
| Display leuchtet, aber kein Text | oled.update() vergessen |
| Text ist abgeschnitten | zu lang – kürzer schreiben oder auf zwei Zeilen verteilen |
| Fehler beim Kompilieren | fehlendes Semikolon ; oder eine Klammer zu wenig – schau auf die erste rote Zeile |

# Aufgabe 2 – Die RGB-LED

Zeit: ca. 25 Minuten · Datei zum Bearbeiten: src/main_LED.cpp

## Worum geht es?

Der Wetterstein soll schon von weitem zeigen, wie das Wetter ist – ohne dass man das Display lesen muss. Dafür sorgt eine RGB-LED.

In dieser einen LED stecken in Wirklichkeit drei winzige Lämpchen: ein rotes, ein grünes und ein blaues. Jedes davon kann in 256 Helligkeitsstufen leuchten (0 = aus, 255 = volle Kraft). Zusammen ergibt das über 16 Millionen Farben – genau wie bei deinem Handybildschirm.

| Rot | Grün | Blau | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 0 | 0 | Rot |
| 255 | 255 | 0 | Gelb |
| 0 | 255 | 255 | Türkis |
| 255 | 255 | 255 | Weiß |
| 0 | 0 | 0 | aus |

## Was du wissen musst

#define gibt einer Zahl einen Namen:

#define LED_PIN 2

Überall, wo später LED_PIN steht, setzt der Computer beim Übersetzen die 2 ein. Vorteil: Steckst du die LED an einen anderen Pin, änderst du nur eine einzige Zeile.

Die eckigen Klammern [ ] bedeuten „Liste":

CRGB wetterLeds[NUM_LEDS];

Das ist ein Platz für die Farbe jeder LED. Die erste LED heißt wetterLeds[0] – ja, mit Null. Programmierer fangen beim Zählen fast immer bei 0 an. Daran gewöhnst du dich schneller, als du denkst.

Farbe setzen geht immer in drei Schritten:

wetterLeds[0] = CRGB::Red; // 1. Farbe aussuchen FastLED.show(); // 2. an die LED schicken delay(500); // 3. halbe Sekunde warten

⚠️ Ohne FastLED.show() passiert nichts. Das ist hier der Klassiker unter den Fehlern.

Das :: heißt Scope-Operator und bedeutet: „nimm Red aus der Farbsammlung CRGB".

## Deine Aufgaben

### TODO 2.1 – Die LED anmelden

Schreibe die drei Zeilen, die Pin, Anzahl und den Farbspeicher festlegen.

⚠️ Wichtig: Solange TODO 2.1 offen ist, lässt sich das Programm nicht übersetzen. Du bekommst dann diese Meldung:

'wetterLeds' was not declared in this scope

Das ist kein Defekt, sondern genau richtig. Übersetzt heißt es: „Du benutzt weiter unten etwas namens wetterLeds, aber du hast mir nie gesagt, was das sein soll." Merk dir das Vorgehen: Bei einer Fehlermeldung immer die erste rote Zeile lesen. Dort stehen Datei, Zeilennummer und das eigentliche Problem. Alles darunter sind meist nur Folgefehler.

### TODO 2.2 – Farben nacheinander anzeigen

Baue eine Abfolge aus mindestens 5 Farben – zum Beispiel einen Regenbogen.

Farben zur Auswahl: Red Orange Gold Yellow Green SpringGreen Aqua Cyan Blue RoyalBlue Purple Magenta Pink White Amethyst Black

💡 Tipp: Tippe CRGB:: und warte kurz – VS Code schlägt dir alle über 100 Farben vor.

## So sieht es aus, wenn es klappt

Die LED wechselt im halben Sekundentakt durch deine Farben und fängt dann wieder von vorne an.

## Extras für Schnelle ⭐

A – Kürzer statt länger: Ersetze die vielen fast gleichen Zeilen durch eine Farbliste + for-Schleife. Gleiches Ergebnis, ein Drittel Code. (Das ist das wichtigste Extra – hier lernst du am meisten.)

B – Weicher Regenbogen: CHSV(farbton, 255, 255) dreht den Farbton stufenlos weiter, statt zwischen festen Farben zu springen.

C – Atmen: LED langsam heller und wieder dunkler werden lassen.

D – Zufall: random(0, 256) für jede Grundfarbe – jedes Mal eine neue Farbe.

## Wenn etwas nicht klappt

| Problem | Wahrscheinliche Ursache |
| --- | --- |
| LED bleibt dunkel | FastLED.show() vergessen, oder LED_PIN stimmt nicht |
| LED zeigt nur eine Farbe | delay() fehlt – die Farben wechseln zu schnell zum Sehen |
| LED blendet extrem | FastLED.setBrightness() runtersetzen, z. B. auf 40 |
| Farbe stimmt nicht ganz | manche LEDs vertauschen Rot und Grün – nicht schlimm, probier eine andere Farbe |
| 'wetterLeds' was not declared | TODO 2.1 fehlt oder steht unter setup() statt darüber |

# Aufgabe 3 – Der Taster

Zeit: ca. 30 Minuten · Datei zum Bearbeiten: src/main_Button.cpp

## Worum geht es?

Bis jetzt hat der Wetterstein einfach sein Programm heruntergespult. Jetzt soll er auf dich reagieren: Bei jedem Druck auf den Taster wechselt die LED die Farbe.

Damit lernst du zwei Dinge, die du in fast jedem Programm wiedersehen wirst: Eingaben lesen und zwischen Zuständen umschalten.

## Was du wissen musst

### Warum ein Taster „prellt"

Im Taster sind zwei Metallteile. Beim Drücken springen die für ein paar Millisekunden wie ein Flummi hin und her – also zigmal an, aus, an, aus.

Dein Auge merkt davon nichts. Der Mikrocontroller schon: Er schaut tausende Male pro Sekunde nach und würde jedes Zappeln als eigenen Druck zählen. Die LED würde bei einem Druck wild durch alle Farben rasen.

Die Lösung heißt Entprellen (englisch debouncing): Nach der ersten Änderung ignorieren wir 50 Millisekunden lang alles Weitere. Dann ist das Zappeln vorbei – und ein Druck ist wirklich ein Druck.

👍 Gute Nachricht: Das Entprellen ist schon fertig für dich programmiert, in der Funktion tasterWurdeGedrueckt(). Lies sie dir ruhig durch, aber du musst sie nicht anfassen.

### INPUT_PULLUP – warum ist gedrückt gleich LOW?

Der Pin ist von sich aus auf HIGH (Strom liegt an). Der Taster verbindet ihn beim Drücken mit Masse, also LOW. Klingt verdreht, ist aber bei Tastern der Normalfall – so spart man sich einen extra Widerstand auf der Platine.

Gedrückt = LOW.

### Der switch – eine Weiche

switch (farbNummer) { case 0: wetterLeds[0] = CRGB::Red; break; case 1: wetterLeds[0] = CRGB::Orange; break; }

Je nachdem, welchen Wert farbNummer gerade hat, wird genau ein Fall ausgeführt.

⚠️ Das break; am Ende jedes Falls ist Pflicht. Ohne break läuft das Programm einfach in den nächsten Fall weiter – ein Fehler, den auch Profis regelmäßig machen.

## Deine Aufgaben

### TODO 3.1 – Anzahl der Farben festlegen

Trage bei ANZAHL_FARBEN ein, wie viele Fälle dein switch haben wird.

⚠️ Wenn du später eine Farbe dazu tust, musst du diese Zahl mit erhöhen – sonst wird deine neue Farbe nie erreicht.

### TODO 3.2 – Den switch vervollständigen

Zwei Fälle sind als Beispiel schon da. Ergänze die restlichen.

## So sieht es aus, wenn es klappt

Jeder Druck schaltet eine Farbe weiter. Nach der letzten Farbe geht es wieder bei der ersten los. Im Serial Monitor siehst du bei jedem Druck eine Zeile.

💡 Serial Monitor öffnen: unten in VS Code auf das Stecker-Symbol (Serial Monitor) in der blauen Leiste klicken.

## Extras für Schnelle ⭐

A – Aus-Zustand: ein Fall, in dem die LED aus ist (CRGB::Black).

B – Zähler: mitzählen, wie oft insgesamt gedrückt wurde, und ausgeben.

C – Helligkeit statt Farbe: Stufen 0 / 20 / 60 / 150 / 255 durchschalten.

D – Langer Druck: über 1 Sekunde gehalten → zurück auf Farbe 0.

E – Zwei Bausteine zusammen: den Farbnamen zusätzlich aufs Display schreiben. (Das ist schon fast der fertige Wetterstein.)

## Wenn etwas nicht klappt

| Problem | Wahrscheinliche Ursache |
| --- | --- |
| LED springt bei einem Druck mehrere Farben weiter | tasterWurdeGedrueckt() verändert – Original wiederherstellen |
| Eine Farbe wird übersprungen / LED bleibt dunkel | ANZAHL_FARBEN passt nicht zur Anzahl der case-Fälle |
| Alle Farben laufen von allein durch | ein break; fehlt |
| Taster reagiert gar nicht | Kabel prüfen; ist es wirklich Pin D3? |
| Upload schlägt fehl | Taster beim Einstecken/Reset nicht gedrückt halten – D3 ist beim Start ein Sonderpin |

# Aufgabe 4 – Der Wettersensor

Zeit: ca. 40 Minuten · Datei zum Bearbeiten: src/main_BME.cpp

## Worum geht es?

Das ist die Königsaufgabe: Hier kommt alles zusammen, was du bisher gelernt hast. Der Sensor misst das Wetter, das Display zeigt die Werte, und die LED verrät auf einen Blick, wie feucht die Luft ist. Danach ist dein Wetterstein fertig.

## Was du wissen musst

### Der Sensor: BME280

Ein Chip, kleiner als dein Fingernagel, der drei Dinge gleichzeitig misst:

| Messgröße | Einheit | typischer Wert im Zimmer |
| --- | --- | --- |
| Temperatur | °C | 20 – 25 |
| Luftfeuchtigkeit | % | 35 – 60 |
| Luftdruck | hPa | 980 – 1030 |

Die Höhe misst er nicht wirklich – er rechnet sie aus dem Luftdruck aus. Warum das nur ungefähr stimmt, steht in Extra E.

### float – Zahlen mit Komma

float temperatur = 23.4;

int kann nur ganze Zahlen (23). float kann auch 23.4 – und genau das braucht man bei Messwerten. Im Code schreibt man den Dezimalpunkt, nicht das Komma.

### Pascal und Hektopascal

Der Sensor liefert den Druck in Pascal (etwa 101300). Im Wetterbericht steht aber Hektopascal (etwa 1013). 1 hPa = 100 Pa – deshalb / 100.0.

### Die if-Kette

if (luftfeuchte < 30) { wetterLeds[0] = CRGB::Red; } else if (luftfeuchte < 50) { wetterLeds[0] = CRGB::Gold; } else { wetterLeds[0] = CRGB::Blue; }

Der Computer prüft von oben nach unten und nimmt den ersten Fall, der zutrifft. Deshalb genügt immer nur die obere Grenze – „und größer als 30" musst du nicht dazuschreiben, das ergibt sich von selbst.

💡 Das letzte else ohne Bedingung fängt alles ab, was übrig bleibt. So bleibt die LED nie dunkel, egal was der Sensor misst. In der alten Version dieses Programms fehlte genau das – bei 47 % Luftfeuchtigkeit ging die LED einfach aus, und niemand wusste warum.

## Deine Aufgaben

### TODO 4.1 – Den Sensor auslesen

Vier Variablen stehen schon da, überall mit einer 0. Ersetze jede 0 durch den passenden Sensor-Befehl.

💡 Lade das Programm ruhig jetzt schon hoch und öffne den Serial Monitor. Solange dort überall 0.00 steht, weißt du: Diese Aufgabe ist noch offen. Sobald echte Zahlen erscheinen, hast du sie geschafft.

### TODO 4.2 – Die Werte auf das Display bringen

Vier Zeilen (0, 2, 4 und 6), jeweils mit Bezeichnung und Einheit.

### TODO 4.3 – Die LED zeigt die Luftfeuchtigkeit

Eine if/else if/else-Kette mit mindestens 4 Stufen.

## So sieht es aus, wenn es klappt

Auf dem Display stehen vier aktuelle Messwerte, die sich jede Sekunde aktualisieren. Die LED leuchtet passend zur Luftfeuchtigkeit. Der Wetterstein lebt.

## Extras für Schnelle ⭐

A – Hauch mal drauf: Atme aus etwas Abstand Richtung Sensor. Wie schnell reagiert die Feuchte, wie lange dauert der Weg zurück? (Sensor dabei nicht anfassen.)

B – Stufenlose Farbe: map() + CHSV() statt fester Stufen – die Farbe wandert fließend von Rot über Grün nach Blau. (Das eindrucksvollste Extra.)

C – Höchst- und Tiefstwert: merken und anzeigen.

D – Zwei Display-Seiten mit dem Taster: Aufgabe 3 und 4 kombiniert.

E – Denk mal nach: Warum stimmt die angezeigte Höhe nie? Antwort steht in der Code-Datei ganz unten.

## Wenn etwas nicht klappt

| Problem | Wahrscheinliche Ursache |
| --- | --- |
| Display zeigt „BME nicht gefunden" | Sensor-Stecker sitzt nicht, oder er hat die Adresse 0x77 statt 0x76 – im Code ändern und testen |
| Alle Werte sind 0.00 | TODO 4.1 ist noch offen |
| Druck ist etwa 101300 statt 1013 | / 100.0 fehlt |
| Zahlen überlagern sich / Reste alter Zahlen | oled.clear() am Anfang von TODO 4.2 fehlt |
| Display bleibt leer | oled.update() am Ende vergessen |
| Temperatur ist 2–3 °C zu hoch | normal! Der Chip sitzt neben der warmen Platine und heizt sich selbst mit |
| LED geht bei manchen Werten aus | das abschließende else fehlt |